EX 8 - TERMINAL BIT SHEET

| sudo -i apt update apt install bridge-utils modprobe bridge modprobe br_netfilter cd /etc/netplan ls nano <netplan-file>.yaml INSIDE nano: network: version: 2 renderer: networkd ethernets: eno2: dhcp4: false bridges: br-cloud: interfaces: [eno2] addresses: [10.0.2.15/24] gateway4: 10.0.2.55 nameservers: addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1] Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X | netplan apply systemctl restart systemd-networkd ip addr ip link brctl show ip route ip netns add VRF1 ip netns add VRF2 ip netns list ip link add veth1 type veth peer name veth2 ip link add veth3 type veth peer name veth4 ip link set veth1 netns VRF1 ip link set veth4 netns VRF2 ip netns exec VRF1 ip addr add 10.0.0.1/24 dev veth1 ip netns exec VRF2 ip addr add 10.0.0.2/24 dev veth4 ip netns exec VRF1 ip link set veth1 up ip netns exec VRF2 ip link set veth4 up ip netns exec VRF1 ip addr ip netns exec VRF2 ip addr apt update apt install openvswitch-switch systemctl status openvswitch-switch systemctl start openvswitch-switch systemctl enable openvswitch-switch ovs-vsctl add-br br0 ovs-vsctl show ovs-vsctl add-port br0 veth2 ovs-vsctl add-port br0 veth3 ip link set veth2 up ip link set veth3 up ip link set br0 up ip link ovs-vsctl show ip netns exec VRF1 ping 10.0.0.2 ovs-vsctl set Bridge br0 stp_enable=true ovs-appctl fdb/show br0 ip netns exec VRF1 ip link ip netns exec VRF2 ip link |
| --- | --- |